第一章 “十三五”期间水务事业发展回顾

一、取得的成就

“十三五”期间，集团公司稳步发展，各项主要指标均完成规划目标。供水能力从31万立方米/日增长到50万立方米/日;深度处理能力达到20万立方米/日；年供水总量由9327万立方米增长到10500万立方米，年均增长2.5%;供水漏失率由12%降低到11.3%；供水用户由50万户增加到67万户。污水处理能力从16.5万立方米/日增长到30.5万立方米/日;年污水处理量由5965万立方米增长到8342万立方米，年均增长8.0%；一级A标准排放率达到100%；污水处理率由95.0%提高到98.1%。年中水生产总量由21万立方米增长到1016万立方米；污泥处理能力由100吨/日增长到350吨/日。

（一）基础设施

“十三五”是水务基础设施发展的一个黄金阶段，累计投入资金23亿元，建成供排水重点工程31项，供排水基础设施的保障能力和运行安全性大幅度提高。

整个“十三五”期间，供水基础设施得到极大完善，经受了长期干旱的考验，保障了城市供水安全，保障了经济社会发展和人民生活水平提升的供水需求。先后完成了所前泊水库、崮山水库、泊于水库、南圈水库4项应急调水工程，实现了库库连通，确保了水资源的充分利用和原水供应安全。由于天气干旱，降雨偏少，本地水资源无法满足城市发展要求，外调水于2015年12月入威，共调水3.3亿立方米。为了保证水质安全，完成了苘山净水厂二期扩建及深度处理工程建设、米山净水厂改扩建工程建设，增加供水能力15万立方米/日，增加深度处理能力20万立方米/日，采用投加粉末活性碳的方式，强化预处理，确保利用外调水后水质的稳定达标。新建二次供水加压泵站2座、无负压泵站80座，改造供水加压泵站10座，确保高层用户用水需求。新建供水管网1316公里，主管道全部采用球墨铸铁管材，特别是苘山净水厂二期输水管道建成后，市区东西两线供水主管网全部实现了双回路运行，供水安全保障能力有了极大的提升。

污水基础设施经受了进水量快速增长、进水水质复杂的考验。污水处理厂全部完成一级A标准改造，实现了达标排放。污水厂产生的污泥得到及时有效处理，为改善生态环境质量，保障经济社会发展发挥了重要作用。先后建成了经区污水厂5万立方米/日二期工程、临港区污水厂3万立方米/日的改扩建工程，对高区污水厂、初村污水厂、临港区污水厂进行了提标改造，建成了200吨/日的临港区污泥及有机质固废资源化利用项目、150吨/日的文登宋村好氧发酵堆肥项目；新建污水提升泵站5座，污水管网369公里，市区污水管网基本配套到位，周边镇区的污水设施得到很大的完善，镇驻地的污水得到有效处理。

（二）供排水管理

一是于2015年底对文登区的供水业务进行整合，实现了对全市供水市场的一体化管理，增加服务面积32.5平方公里，用户5.2万户。二是加强了水质检测能力建设。水质检测中心在具备106项生活饮用水指标的检测能力的基础上，将检测范围扩展至环境空气、污泥、噪声等领域，总检测项目达到3类375项，并通过了国家实验室认可。三是加大了对排污系统的监管力度，查处雨污混流及偷排行为346起，封堵排污口130个，对270家单位实行了雨污分流改造。四是对市区15条河道进行了综合治理，累计清理淤泥8万吨。加强日常保洁管理，保证了市区河道水质清澈，环境整洁。五是根据《“十三五”期间突发事件应急体系建设规划》，完成了应急领导体系建设、预案体系建设、应急队伍建设等工作，安全生产保持持续稳定。

（三）供排水服务

一是进一步优化营商环境，压缩供排水业务受理服务时限，推出了一系列水务特色服务措施，用户足不出户即可享受到优质供排水服务。二是升级了营业收费系统、热线呼叫系统、水务门户网站，新建了微信、支付宝服务平台；特别是门户网站、微信业务受理功能开通后，供排水服务实现了窗口受理到网上受理、掌上受理的转变，极大的方便了用户，提高了服务质量。三是先后投入资金2000余万元，对各小区供排水设施进行了综合改造，解决了一大批供排水难题，改善了城市环境，提高了市民的生活质量。

二、存在的问题

一是现行管理机制对行业发展限制较大。由于自来水、污水处理是关系社会民生的公共产品，价格由政府确定，具有很大的滞后性，因此政策性亏损长期存在，制约了水务行业的健康发展和长远发展。2019年，我市对供水价格进行了调整，但是并没有考虑深度处理成本。另外，污水处理费、中水销售价格低于生产运行成本。随着净水厂、污水处理厂工艺的升级，以及社会物价指数的上涨，政策性亏损的问题将会越来越突出。

二是净水厂深度处理普及率较低。根据省建设厅文件要求,到2020年全省所有的净水厂均应进行深度处理工艺改造。同时，我市“十三五”期间持续干旱，供水水源以外调水为主。外调水水质较本地水差异较大，需加快净水厂处理工艺升级改造，全面提升水质。目前，集团公司苘山净水厂已建成20万立方米/日的深度处理能力，建设中的龙山净水厂同步配套深度处理工艺，其他净水厂急需进行升级改造。

三是周边部分区域仍然存在供水压力不足的问题。随着城市发展，高层建筑越来越多。目前，市区二次供水主要采用加压泵站、高位水池和无负压加压方式，基本上能满足需求。但是周边区域供水基础设施配套相对薄弱，部分区域水压不足。

四是部分供水管网老化较严重。市区尚有部分水泥管道运行时间超过30年，故障率很高，安全隐患大，需要加以改造。

五是污水处理能力不足的问题比较突出。随着污水排放量的增长和收集率的提升，污水处理厂整体上由“吃不饱”变成“吃不了”。2020年，污水厂满负荷率达到87.7%，其中初村污水厂全年满负荷率达到110.9%，经区、高区、初村污水厂均出现高峰期超负荷运行的情况。因此，“十四五”期间必须加大污水处理厂建设力度，同步建设泵房、管网等配套设施。

六是中水回用规模不足。“十三五”期间，我市持续干旱，本地水资源极其紧张，外调水占总供水量的比例超过90%，急需增加中水的供水量。但是受污水水质和配套管网等因素的制约，中水市场的开发进展较慢。2020年，中水回用率为12.2%，而省建设厅要求达到25%，差距较大。

七是“智慧水务”建设滞后。“十三五”期间，集团公司网络基础设施、自动化应用系统建设打下了较好的基础，基本建成“数字水务”。存在的问题是各系统没有整合，不能实现数据共享，不能充分发挥出数据的价值。

第二章 供排水“十四五”专项规划总体思路

一、指导思想

深入贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神，贯彻落实市委、市政府关于加快国企改革发展的系统部署，把握发展机遇，立足实际，谋划长远。以提高人民群众的生活质量、保障经济社会发展需求为中心任务，以建设精致水务为目标，进一步提升基础设施配套水平、企业经营管理水平和社会服务质量，把水务集团打造成保障能力强、服务质量优、综合水平高的区域性水务龙头企业。

二、发展思路

围绕精致水务建设的总目标，建立完善六大体系：1.制度完备、运行规范、风险可控的现代企业治理体系；2.适度超前、功能完善、运行安全可靠的供排水保障体系；3.线上线下相结合、以线上为主，用户体验更好、满意度更高的新服务体系；4.导向正确，有效激励，有助于职工成长成才、干事创业的人才培养体系；5.彰显新时代特点和水务企业特色，让职工更有归属感、获得感和幸福感的企业文化体系；6.责任落实、运行有力、监督到位的全面从严治党体系。

三、指导原则

（一）服务全局,科学发展的原则。结合我市打造精致城市的整体发展目标，科学规划供排水基础设施建设，合理规划企业发展战略，进一步提高基础设施的配套水平，提高供水能力和供水水质，提高污水处理能力和处理质量，全力打造精致水务。

（二）统筹兼顾，突出重点的原则。紧紧围绕全市经济社会发展大局，确定水务发展的重点方向，做到水务发展与经济社会发展相协调。紧紧围绕人民群众最迫切的水务要求，突破水务发展的薄弱环节，切实解决饮用水安全、生态环境保护和治理等热点难点问题。

（三）建管并举，强化管理的原则。在加快供排水工程建设的同时，加强对供排水设施的管理，提高管理水平，努力实现规范化、信息化、现代化管理。积极探索和实施水务行业的规范化管理、社会化参与、市场化运作的长效管理机制。

（四）城乡一体，同步发展的原则。根据市区、各镇区的经济社会发展水平，合理配置供排水资源，促进各区域协调、可持续发展。对供排水基础较好的市区重点要加强管理，进一步提高群众满意度；对供排水基础较为薄弱的各镇区，要加大投入，尽快完善，充分满足经济发展和环境保护需求。

四、目标任务

企业经营管理方面，至2025年公司资产总额达到102.7亿元，所有者权益达到46.1亿元，营业收入达到15.5亿元，利润总额达到－2900万元。

基础设施建设方面，至2025年规划投资29亿元，新建供水能力10万立方米/日，提标改造净水能力30万立方米/日；新建二次加压泵站7座，高位水池10座，新建改造供水管网311.2公里；新建污水处理能力11.5万立方米/日，新建扩建污水泵站15座，新建改造污水管道91.6公里；新建中水处理能力10万立方米/日，中水管网61.5公里；进一步提升供排水管理水平和社会服务质量，全面推进精致水务建设。（见附件1、附件2）

（一）供水方面。通过新建、扩建净水厂，提升供水能力，满足城市发展需要；通过实施深度处理工程，全面提升供水水质；通过改造优化供水管网，降低漏失率，保障管网运行安全；通过“智慧水务”建设，改进服务体系，引用先进的信息化技术，提升服务队伍综合素质，不断提高供水服务质量。至2025年底，新建供水能力10万立方米/日，总供水能力达到55万立方米/日，管网漏失率控制在10%以下，出厂水水质合格率达到100%，深度处理达到100%。

（二）污水处理方面。通过对污水厂扩建改造，进一步提高污水处理能力，提高处理质量；进一步加强市区雨污混流治理和市区老旧管网改造工作；配套完善周边镇区排污管网，提高污水收集能力，解决污水排放和处理问题。至2025年底，新建污水处理能力11.5万立方米/日，总污水处理能力达到42万立方米/日，出水全部达到一级A标准，污水处理率达到98%，河道和近海海域水体洁净、景观优美，成为精致城市的新亮点。

（三）中水方面。依托各污水处理厂，加大中水厂建设力度，配套完善中水管网，加大用水大户和居民小区用户的开发力度。至2025年，新增中水处理能力10万立方米/日，使中水回用率达到25%，中水成为可靠的第二水源。

第三章 “十四五”供排水规划重点

第一节 供水发展规划

一、供水量预测

2020年供水量为10500万立方米。根据我市供排水专项规划和经济社会发展形势，“十四五”期间供水量按年均增长2.5%预测，2025年全市供水量为11900万立方米，日均供水量32.6万立方米，最高日供水量39.1万立方米。按照规划，“十四五”期间新增供水能力5万立方米/日，总供水能力达到55万立方米/日，可以满足城市发展需求。

二、净水厂建设

总投资4.6亿元，建设龙山净水厂及配套工程、柳林净水厂深度处理工程、崮山净水厂深度处理工程、威海市米山净水厂深度处理及配套工程、磨山净水厂深度处理工程，深度处理达到100%，生产废水全部集中处理。

（一）龙山净水厂及配套工程

该净水厂位于泊于水库北，大林格村南。设计规模为5万立方米/日, 采用预处理+常规处理+臭氧活性碳深度处理工艺。配套取水泵站规模为5.5万立方米/日。配套管网2公里。工程投资1.13亿元。

（二）柳林净水厂深度处理工程

柳林净水厂设计能力10万立方米/日，采用常规处理工艺。规划建设深度处理能力10万立方米/日，采用臭氧活性碳深度处理工艺。同时建设10万立方米/日的污泥处理设施。工程投资8600万元。

（三）崮山水厂深度处理工程

崮山净水厂设计能力5万立方米/日，采用常规处理工艺。规划新建5万立方米/日的深度处理工程，采用臭氧活性炭工艺。新建污泥处理设施。工程投资5100万元。

（四）威海市米山净水厂深度处理及配套工程

米山净水厂正在建设5万立方米/日的生产能力。原有的5万立方米/日的处理设施于1993年建设，工艺落后，不能适应当前原水水质要求。规划将原有5万立方米/日的处理设施拆除，新建5万立方米/日的处理设施，使净水厂的总规模达到10万立方米/日。同时新建10万立方米/日的深度处理设施，采用臭氧活性炭工艺。工程投资1.38亿元。

（五）磨山净水厂深度处理工程

磨山净水厂设计能力5万立方米/日，采用常规处理工艺。规划新建5万立方米/日的深度处理工程，以及相应的污泥处理设施。工程投资7000万元。

三、供水配套设施建设

（一）投资4430万元，新建供水加压泵站7座，增加1.8万立方米/日的供水能力；新建高位水池10座，调节容量1.95万立方米/日，提高温泉、桥头、初村等区域的供水压力，满足周边快速发展需求。（见附件3）

（二）投资6.4亿元，建设供水管道311公里。1、建设龙山净水厂、米山净水厂配套输水主管道31公里，确保两座净水厂满负荷运行。2、米山、临港、所前泊水库及崮山原水管道时间长，老化严重，故障频发，严重影响城市正常供水，该管道总长46.4公里，改造后将有效提高净水厂的原水保障能力。3、改造其他老旧管网41.4公里，提高相关区域管网运行的安全性，降低漏失率。4、结合农村规模化供水，新建供水管网192公里，满足周边农村区域的供水需求。（见附件4、附件5、附件6）

（三）投资7100万元，周转更换普通水表10万块、远传水表3.5万块。

四、水质管理

建立与水务局、环保局的联动机制，加强水源地的水质管理，确保水源地安全；增加在线监测设备，实时掌握水质变化情况；建立以水质为核心的生产管理体系，实现标准化生产； 有计划地做好供水管道、高位水池清洗工作，加大老旧管网改造力度，保障配水环节水质稳定；加强水质检测中心建设，按照国内先进实验室的标准，配套齐全水质检测设备，严格按规范做好水质检测工作，同时不断提高检测能力和检测质量，提高检测结果的权威性和水质检测中心的社会知名度。

五、供水服务

加大资金投入，积极引进先进的设备和技术，提高服务设施硬件水平；进一步改革和优化客户服务体制，改进服务方式，提高综合服务质量；大力推行智慧水务建设，实现智能化管网运行管理，结合信息化技术的发展，不断推出新的便民服务举措。

第二节 污水处理发展规划

一、污水量预测

2020年污水处理量为8342万立方米，日均处理量22.8 万立方米，“十三五”年均增长8%；据此预测，2025年污水处理量将达到12300万立方米，日均处理量33.6万立方米。

“十三五”污水厂的处理能力达到30.5万立方米/日，“十四五”规划新增污水处理能力11.5万立方米/日，使总处理能力达到42万立方米/日。

二、污水处理厂建设

规划总投资8.6亿元，扩建经区、初村、崮山3座污水处理厂，新建环翠区污水处理厂。

（一）经区污水处理厂扩建工程

经区污水处理厂规划总规模为20万立方米/日，现已建成15万立方米/日的处理能力。随着服务区域内经济社会快速发展，目前日均进水量约12万立方米/日，最高日进水量达到15万立方米/日，已满负荷运行，急需扩建，以满足污水处理需求。扩建工程规模5万立方米/日，投资2亿元，出水水质达到一级A排放标准。

（二）初村污水处理厂扩建工程

初村污水处理厂规划总规模为6万立方米/日，现已建成2万立方米/日的处理能力。随着初村、羊亭区域的发展，初村污水处理厂日均进水量已达到2万立方米/日，最高日进水量达到2.7万立方米/日，急需实施扩建工程。扩建工程规模为2万立方米/日，投资1亿元，出水水质达到一级A排放标准。

（三）崮山污水处理厂扩建工程

崮山污水处理厂规划处理能力为1万立方米/日，已建成5000立方米/日的处理能力。该厂现已满负荷运行，需要进行扩建，满足污水处理需求。工程扩建规模为5000立方米/日，投资5000万元，出水水质达到一级A排放标准。

（四）环翠区污水处理厂工程

目前，环翠区张村镇的污水提升到高区污水处理厂进行处理。高区污水处理厂已满负荷运行，不能满足需求。考虑到高区、张村、羊亭区域的发展，污水处理量将会有较大幅度的增长，急需建设新的污水处理厂。污水处理厂位于羊亭镇，工程建设规模为8万立方米/日，一期工程4万立方米/日，投资2.4亿元，出水达到一级A排放标准。

（五）高区、初村污水处理厂除臭工程

通过对高区、初村2座污水处理厂10万吨/日的处理设施增加除臭系统，对部分污水泵站加装除臭系统，解决因污水处理过程中产生硫化氢、氨等恶臭物质，对周边环境造成污染，影响周边居民的生活质量的问题，以提升污水厂周边的空气质量，为周边居民创造一个良好的居住生活环境。

三、污水处理基础设施建设

目前，中心城区污水收集和输送设施相对比较完善。“十四五”期间，重点加强东部滨海新城、双岛湾、温泉镇等周边区域的污水收集，进一步提升周边区域的生态环境质量。规划投资2.4亿元，新建污水泵站12座，扩建改造泵站3座，增加污水提升能力17.5万立方米/日。投资3亿元，建设污水管道91.6公里。（见附件7、8）

第三节 中水发展规划

一、水量预测

按照预测，2025年污水排放量为12300万立方米，按照25%的回用率计算，中水回用量需达到3075万立方米，日均8.4万立方米。

“十四五”期间，规划建设中水处理能力10万立方米/日，使总处理能力达到13万立方米/日，以满足中水发展需求。

二、中水厂建设

规划建设经区、初村、临港区3座中水厂，总投资1.1亿元。

（一）经区中水厂

将经区污水处理厂20万吨/日的连续砂滤池改造为6万吨/日的中水处理厂。工程投资2400万元。

（二）初村中水厂

在初村污水厂建设一座中水厂，规模为2万立方米/日。工程投资1100万元。

（三）临港区中水厂

在临港区污水厂或靠近南郊热电的适当位置新建一座中水厂，采用双膜处理工艺，规模为2万立方米/日，满足临港区化工园区企业和南郊热电的用水需求。工程投资7000万元。

三、中水管网建设

中水管网建设滞后是制约中水开发利用的重要因素，“十四五”期间要结合中水厂的建设，进一步加大中水管网的建设力度，重点完成工业区及回用水量较大的区域主干管建设。规划投资1.9亿元，建设中水管网62公里。（见附件9）

四、中水市场开发

中水市场的开发要按照以下原则进行：一是加强与热电厂的对接，推动威海热电集团一热电的中水项目扩建，推动博通热电中水项目尽快实施；二是加强河道生态补水工程建设。涝台河、九龙河中水生态补水工程投入运行后，逐步对其他适宜的河道进行生态补水；三是进一步加强对工业、学校、市政等用水大户的宣传推广力度；四是对新建居民小区推广中水回用。

第四节 智慧水务建设规划

一、规划目标

随着智慧城市建设的快速推进和人民生活质量的不断提高，智慧水务建设势在必行。“十四五”期间，按照统一规划，分步实施的原则，加快5G、人工智能等新技术的推广应用，对现有的信息资源、自动化系统进行整合，实现系统打通、数据共享、资源整合，全面提升企业信息化管理水平，为企业发展提供强有力的技术保障。

二、建设内容

规划投资2200万元，建成智慧客服、智慧生产调度、智慧工程管理、智慧协同办公平台4大智慧系统，实现智慧化、精细化管理。

（一）智慧客服：现已经完成营业收费、热线系统建设。投资450万元，完成报装管理系统、表务管理系统建设，实现智慧客服的全部功能。

（二）智慧生产调度：投资550万元整合现有的水厂监控系统、污水泵站调度集中监控系统、管网压力监测系统、二次供水监控系统、水质管理系统，实现从“水源地”到“水龙头”供水业务全流程智慧管理。

（三）智慧工程管理：投资500万元，建成工程项目管理及供应链系统，将财务管理系统、工程报装系统整合进入该平台，实现标准化、精细化管理，全面提升工程管理的效率和质量。

（四）智慧协同办公：投资200万元，升级协同办公系统，增加移动办公许可数量，打通协同办公系统与各个系统，实现数据共享，统一调度、统一分析、科学决策。

其他信息化设施建设，预留资金500万元。

第五节 平安水务建设规划

一、发展目标

深入践行“致力安全发展、建设精致水务”安全发展理念，把安全生产纳入水务集团党委理论学习中心组学习的重要内容，每年组织专题学习和培训。牢记发展是第一要务，安全是第一责任，强有力保障职工生命和财产安全，控制职业病危害，安全生产控制指标在市国资委下达的年度控制指标以内，行业安全生产绩效考核排位“力争第一”。

二、工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾和应急管理的一系列重要论述，着眼加强疫情防控常态化条件下安全生产和专项整治三年行动排查整治工作，推动完善安全生产责任“四个体系”，增强安全意识、提升安全素质，推动安全管理，落实安全责任，推动安全生产水平提升和形势持续稳定向好，不断增强职工安全感、获得感、幸福感，为集团公司营造良好的安全生产环境。

（一）贯穿“一条主线”。以推动落实《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神进一步加强安全生产工作的意见》为主线，通过建立严密的责任体系、严格的制度措施、有效的组织机构、有力的安全保障，促进安全生产形势持续稳定。

（二）落实“两个责任”。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”安全生产责任。

（三）推进“三化建设”。一是持续推进安全生产标准化，夯实安全生产基础。二是扎实推进联防联控信息化，实现动态安全监管。三是稳步推进安全生产网格化，将安全监管触角向基层单位延伸。

三、规划内容

（一）完善安全生产机构设置。完善安全生产委员会、消防安全委员会、突发事件紧急应变领导小组、反恐怖工作领导小组、三级安全网格及安全生产领导小组机构。

（二）健全安全生产责任体系。健全主要负责人、分管负责人和专职人员安全生产权责清单。全面推行实名制安全监管，杜绝责任“空档”和监管“盲区”。

（三）强化安全生产源头治理。推进风险隐患双重预防体系建设，实现生产经营单位全覆盖，制定《2020—2022年应急演练计划》，严格落实企业安全培训、应急预案和应急演练“三到位”。开展风险点定性定量评价，建立完善重大风险联防联控机制，实现35种类别风险点分级管控。

（四）加大安全生产责任考核。在“一票否决”的基础上，坚持考核导向、层层传导压力，构建横向到边、纵向到底的安全监管责任体系，确保各项目标任务落到实处。

（五）深化安全生产隐患治理。综合运用线上监管、现场检查、“四不两直”等手段，推进安全隐患“大排查、快整治、严执法”，查找不足，巩固成效；指导安全隐患自查自报自改机制，建立隐患台账，做到“排查、上报、核查、整改、验收、销号”闭环管理。

（六）抓好安全生产教育培训。把安全生产纳入职工法治宣传教育五年规划。联合工会开展“查身边隐患，保职工安全，促企业发展”、“安全生产月”、“消防安全月”创建活动，正面引导和反面警示，增强全民安全意识，确保集团公司注册安全工程师达到10人以上。

（七）提升事故应急救援能力。建立健全综合性应急救援队伍主调主战与其他应急救援力量联动联调联战工作机制，全面提升应急处置能力、应急救援能力、应急物资储备。打造精致水务“智慧应急”的“一中心、三体系”（应急指挥中心，决策指挥体系、风险防范体系、职能监管体系）架构。

（八）制定安全生产“一票否决”实施办法。被“一票否决”的部门（单位），年度内不得评先选优，其主要负责人、分管负责人和相关责任人年度内不予表彰奖励。

第六节 全面从严治党规划

一、发展目标

落实全面从严治党主体责任，推动全面从严治党纵深发展，全面推进廉洁水务和精致水务的融合建设，着力促进基层党建与水务主业融合发展，以党建质量的全面提升，为企业发展提供坚强的组织保障。

二、具体措施

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入推进全面从严治党为统领，全面加强党的建设，把党的建设与企业法人治理体系深入融合，实现党对企业的全面领导。

（二）以党建工作为统领，工建、群建、团建齐抓共促，打造“上善若水”水务党建工作品牌。

（三）加强党员队伍建设，推进“标准化+过硬支部”建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（四）加强纪检监察机构和干部队伍建设，打造高素质专业化纪检监察铁军。

（五）加强对集团各级党组织履行全面从严治党主体责任的监督检查，推动管党治党巩固提升，实现对参股企业的全覆盖。

（六）加强对工程建设、投资融资、产权变更、资产处置、招标采购等资金密集、资源富集和资产聚集领域的监督制约，规范权力运行流程。

（七）建立健全内部巡察机制，实现对基层党组织、部门单位的内部巡察全覆盖。

（八）加强宣传报道工作，建设水务演播室、网络服务平台，办好“初心讲堂”“水务大讲堂”“水务青年讲堂”等职工教育平台，提升微信、网站平台等自媒体的运营水平，鼓舞干部职工的创业热情，营造良好的社会舆论环境。

第四章 规划保障措施

一、积极争取政策支持。水务行业是公益性行业，行业发展一方面要靠企业的科学经营，全面谋划、节支挖潜，提高效率，另一方面又高度依赖政策支持。一是加大与发改物价部门的沟通协调，根据企业生产经营成本的增长情况及时调整水价，保障企业健康快速发展。二是加大与财政部门的沟通协调，及时将专项资金拨付到位，缓解企业发展的资金压力。三是加大与行业管理部门的沟通协调，根据实际情况及时修订供水、污水、中水、污泥等方面的法规，使各项业务开展有法可依，有规可循。

二、加大资金筹措力度。一是积极向上级部门争取，将供排水项目列入年度政府投资计划，落实工程资金来源。二是积极与央企、省企沟通对接，做好重点项目招商引资工作。三是积极争取国家扶持资金、银行低息贷款和财政支持资金，广泛吸收社会和民间资本，建立起多渠道、多元化的融资体系。

三、不断强化企业管理。加强公司领导班子建设，把党的建设与企业法人治理体系深入融合，贯彻党对企业的全面领导；以党建工作为统领，工建、群建、团建齐抓共促，推动党建工作深入融合、全面引领业务发展；以廉洁水务建设为目标，加强企业内部风险防控，建立健全约束惩戒机制，规范权力运行；以现代企业制度建设为抓手，不断建立健全法人治理结构，继续深化国有企业改革；加强安全生产管理，建立更加科学高效的安全生产管理体系，营造浓厚的安全生产氛围，为企业发展提供安全保障；深入持久开展节能降耗、增产增效活动，提高企业节能降耗水平，增强企业效益。

四、加强人才的培养和使用。全面实施人才可持续发展战略，积极开发集团公司内部人才资源潜力，不断加强后备干部、梯次人才队伍建设，进一步优化人才资源配置，探索适应国有企业制度要求的选人用人机制，逐步创造一个公开、平等、竞争、择优的用人环境，建立起一套干部能上能下、能进能出、充满活力的人才培养使用机制，为精致水务、智慧水务建设提供坚强的人才支撑。